# Metric Contract

## 1. Descrição do Caso

Formalização dos limites de temperatura, vibração e aceleração usados pela plataforma Forzy. O contrato define unidade, qualidade mínima, thresholds, ações automáticas permitidas e condições de bloqueio antes do handoff humano.

## 2. Metric Contract

### 2.1 Informações Gerais

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | Forzy Digital Twin — Governança da Decisão |
| Responsável de Negócio | Gestor de Planta |
| Responsável Técnico | Engenharia de Dados/IA e Manutenção |
| Data de Criação | 31/08/2026 |
| Versão | 1.0 |
| Revisão | Obrigatória após mudança de sensor, planta ou modelo |

### 2.2 Objetivo de Negócio

Reduzir alertas indevidos e impedir que dados inconsistentes ou previsões incertas gerem decisões automáticas de manutenção na planta.

### 2.3 Métricas

#### 2.3.1 Temperatura

Temperatura da carcaça do motor no protótipo, recebida em graus Celsius.

| Indicador | Valores |
| --- | --- |
| Campo / Unidade | temperatura_c / °C |
| Domínio físico | 0 a 200 °C |
| Normal | < 90 °C |
| Atenção | ≥ 90 °C e < 100 °C |
| Crítico | ≥ 100 °C |
| Fonte | Faixas empíricas do protótipo; requer validação industrial |

#### 2.3.2 Vibração RMS

Velocidade RMS da vibração do motor, recebida em milímetros por segundo.

| Indicador | Valores |
| --- | --- |
| Campo / Unidade | vibracao_mm_s / mm/s |
| Domínio físico | 0 a 50 mm/s |
| Normal | < 6 mm/s |
| Atenção | ≥ 6 mm/s e < 9 mm/s |
| Crítico | ≥ 9 mm/s |
| Fonte | Faixas empíricas do protótipo; requer validação industrial |

#### 2.3.3 Aceleração

Aceleração equivalente simulada a partir da vibração RMS e componente de 60 Hz. Não representa leitura de acelerômetro industrial.

| Indicador | Valores |
| --- | --- |
| Campo / Unidade | aceleracao_g / g |
| Domínio físico | 0 a 5 g |
| Normal | < 0,1487 g |
| Atenção | ≥ 0,1487 g e < 0,1813 g |
| Crítico | ≥ 0,1813 g |
| Fonte | Quantis 95% e 99% de 26.291 leituras normais simuladas |

### 2.4 Métricas de Qualidade

| Métrica | Indicador mínimo |
| --- | --- |
| Completude da janela | ≥ 90% |
| Atualidade | Leitura com até 5 minutos |
| Unicidade | Sem timestamp duplicado por motor |
| Validade | 100% dentro do domínio físico |
| Unidade | 100% compatível com o contrato |

### 2.5 Thresholds e Alertas

| Threshold/Alerta | Gatilho | Incidente/Ação |
| --- | --- | --- |
| Atenção física | Sensor na faixa de atenção | Destacar e monitorar |
| Anomalia do modelo | Score ≥ 0,9512501159120564 (exibido 0,9513) | Exigir 3 janelas persistentes |
| Alerta confirmado | Modelo persistente + evidência física | Solicitar inspeção humana |
| Circuit Breaker | Falha de dados, incerteza ou divergência | Bloquear decisão e registrar motivo |
| Handoff | Confiança < 85% ou situação contextual | Encaminhar ao Engenheiro de Manutenção |

### 2.6 Plano de Monitoramento

Registrar versão do contrato, leituras, score, persistência, estado do Circuit Breaker, justificativa e decisão humana. Revisar limites quando houver troca de sensor, alteração de regime operacional ou mudança relevante na distribuição dos dados. Nenhum contrato autoriza parada automática do motor ou da planta.